变动工况对水相变特征的影响

杨昊天

清华大学

2025年 12 月04日

- 引入

本课题的目的是解析变动工况下的水是否会发生沸腾，主要涉及到的过程包括传热与相变。在前期的COMSOL试算中发现FEM并不能很好地解析该过程，原因有二：1. 若给定水质量较小，则模拟开始后水会很快蒸发净，难以完整观测变动工况对水相变的影响；2. 若给定水质量较大，则水内部温差变大，发生不等温流动，产生不必要的计资源消耗。因此最终选择直接在Matlab中编写一维传热仿真程序进行研究。

- 结果建模与分析讨论

环境温度Tex与压强pex按照三角波进行同频率波动。相变条件下的水-气表面传热形式包括对流、相变、辐射三种，分别满足方程：

dQa=αTsurf-TexdA#1

dQb=βpsurf-pexdA#2

dQc=εσTsurf4dA#3

其中，α为对流散热系数[W m-2 K-1]；β为蒸发系数[W m-2 Pa-1]；pex和psurf分别为湿空气中的水蒸汽分压力和水面薄饱和层的蒸汽压力；ε为黑度。由Bowen比：

αβ=patmCp,air0.632L#4

则有：

dQh=dQa+dQb=patm0.623LβCp,airTsurf+0.623Lpatmpsurf-Cp,airTex+0.623LpatmpexdA#5

其中，Cp,air是干空气比热[kJ kg-1 K-1]；L为水的汽化热[kJ kg-1]。β满足以下方程：

β=22+12.5uair+2Tsurf-Tex#6

其中，uair是表面空气流速。水内部的传热满足同相热传导的傅里叶定律。为减小计算量，在计算过程中假定发生池核沸腾条件判定，当发生判定时停止运算。若在一个充分稳定的循环内未发生沸腾，则判断该工况下不会发生沸腾。结合相关基础理论，局部过热和沸腾条件的判断分别为：

Tsurf>Tsatpex#7

psatTsurf>pex#8

针对以上方程在Matlab中建立程序求解并作图。应用到的基本参数如表1所示，代码源码如附录a) 所示。

表1：部分仿真参数

| 物理含义 | 符号 | 取值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气压强 | patm | 101.325 | kPa |
| 黑度 | ε | 0.95 | 1 |
| Stefan-Boltzmann常数 | σ | 5.76e-8 | W m-²·K-⁴ |
| 水密度 | ρw | 1000 | kg m-3 |
| 水比热容 | Cp,w | 4200 | J kg-1 K-1 |
| 水气化潜热 | L | 2.26e6 | J kg-1 |
| 干空气热容 | Cp,air | 1005 | J kg-1 K-1 |
| 水表面积 | A | 0.01 | m-2 |
| 工况变动频率 | ω | 2 | s-1 |
| 湿度 | RH | 0.6 | 1 |
| 水初始温度 | T0,w | 298.15 | K |

图1：外部压力在1.8bar-2.8bar之间变动，温度分别取80℃-120℃；100℃-140℃；120℃-160℃；140℃-180℃四种情况下的温度、压力、热通量变化。

图1展示了不同温度范围下的结果。其中所有工况下都会发生表面过热，但是只有120℃-160℃和140℃-180℃两组工况的蒸汽饱和分压超过了外部总压且温度高于沸点，发生了实质性沸腾。同理，我们对其他参数进行研究：

图2：外部温度在80℃-120℃之间变动，压力分别取1.2bar-2.2bar；0.6bar-1.2bar两种情况下的温度、压力、热通量变化。

可以看到当压力范围为0.6bar-1.2bar时发生了实质性沸腾。而在最低压力为常压以上的组别中均未发生。

图3：外部温度在80℃-120℃之间变动，外部压力在1.8bar-2.8bar之间变动，工况变动频率分别取0.5s-1；1s-1；5s-1；10s-1四种情况下的温度、压力、热通量变化。

可以看到工况变动频率不会影响是否发生过热或沸腾，只会影响发生过热/沸腾的时间。频率越快，发生时间越早。类似地，调整空气湿度对于是否沸腾的影响也不大，但是可以显著影响过热点，如图4所示。

图4：外部温度在80℃-120℃之间变动，外部压力在1.8bar-2.8bar之间变动，湿度分别取0.0001；0.2；0.8；0.9999四种情况下的温度、压力、热通量变化。

- 附录

  - Matlab完整代码

% surface_evaporation_with_RH.m
% 在 80~120°C、总压 1.8~2.8 bar 条件下，考虑相对湿度与外界温度变化速率（2 °C/s）
% 输出：表面温度、环境温度、各热通量、以及两类相变判定：
%   (A) 局域过热判定： T_surf > T_sat(p_vapor_ext) （热力学上表面过热）
%   (B) 真正沸腾判定： p_sat(T_surf) >= p_total (表面饱和压达到外部总压)

clear; close all; clc;
% 常数
sigma = 5.670374419e-8;
epsilon = 0.95;
p_atm_ref = 101325; % 参考大气压 Pa
Tmin_C = 80; Tmax_C = 120;      % 摄氏度范围
Tmin = Tmin_C + 273.15; Tmax = Tmax_C + 273.15; % K
Ptot_min_bar = 1.8; Ptot_max_bar = 2.8; % bar 总压范围
Ptot_min = Ptot_min_bar * p_atm_ref; Ptot_max = Ptot_max_bar * p_atm_ref; % Pa
RH = 0.6;
dTdt_ext = 2; % 外部温度变化速率
% 其他环境/表面参数
u_air = 0;       % 风速 m/s
A = 0.01;          % 表面面积 m^2
water_thickness = 1e-3; % m, 有效表面水层厚度
rho_w = 1000; cp_w = 4184; % 水性质
m = rho_w * water_thickness * A;
% 潜热与空气热容
L = 2.26e6; % J/kg
cp_air = 1005; % J/kg/K
% Bowen 常数关系
bowen_coeff = p_atm_ref * cp_air / (0.632 * L);
% beta 经验式与尺度
beta_base = @(Tsurf, Tex, u) max(1e-6, (22 + 12.5*u + 0.02*(Tsurf - Tex))); % 无量纲经验式
beta_scale = 1e-3;
alpha_from_beta = @(beta_val) bowen_coeff * beta_val; % alpha = Bowen * beta
% 初始表面温度
Tsurf0 = 298;
% 时间设置：计算三角波周期
sweep_time_oneway = (Tmax_C - Tmin_C) / dTdt_ext; % s 单程时间
period = 2 * sweep_time_oneway;
t_end = period * 10; % 模拟时长
dt = 0.5; % 时间步长 s
time = 0:dt:t_end;
Nt = length(time);
%% ---------- Antoine 系数 ----------
% Antoine for water (valid approx 1~100+ C) - 以 mmHg 为单位
A_Ant = 8.07131; B_Ant = 1730.63; C_Ant = 233.426;
p_sat_from_T = @(T_K) (10.^(A_Ant - B_Ant./((T_K-273.15) + C_Ant))) * 133.322368; % Pa
Tsat_from_p = @(p_Pa) find_Tsat_from_p_fast(p_Pa, A_Ant, B_Ant, C_Ant);
%% ---------- 预分配 ----------
Tsurf = zeros(1,Nt); Tsurf(1) = Tsurf0;
Tex = zeros(1,Nt);
Ptot = zeros(1,Nt);
P_v_ext = zeros(1,Nt); % 外部实际蒸汽偏压 (由 RH * p_sat(Tex))
Psat_surf = zeros(1,Nt);
Tsat_fromP_vext=zeros(1,Nt);%由外部蒸汽偏压反算的饱和温度（用于过热判定）
Qconv = zeros(1,Nt); Qevap = zeros(1,Nt); Qrad = zeros(1,Nt);
boil_flag_by_pv = false(1,Nt);   % Tsurf > Tsat(p_v_ext)（过热判定）
boil_flag_by_ptot = false(1,Nt); % p_sat(Tsurf) >= Ptot(真沸腾判定)
deltaT_boil_threshold = 5; % 可选：若 Tsurf 超过对应 Tsat(pv) 超过阈值则更可能核化（°C）
%% ---------- 外界温度与总压随时间（三角波 Tex + 三角波 Ptot，恒定 RH）A_T = (Tmax - Tmin)/2; 
O_T = (Tmax + Tmin)/2;
A_P = (Ptot_max - Ptot_min)/2;
O_P = (Ptot_max + Ptot_min)/2;
omega = 2*pi/period;
T0 = period;
for k = 1:Nt
    t = time(k);
    % 三角波周期相位（0~1）
    phi = mod(t, T0) / T0;
    if phi < 0.5
        tri = 4*phi - 1;
    else
        tri = -4*phi + 3;
    end
    % ---------- 外界温度 ----------
    Tex(k) = A_T * tri + O_T;
    % ---------- 外界总压 ----------
    Ptot(k) = A_P * tri + O_P;
    % ---------- 恒定相对湿度计算蒸汽偏压 ----------
    P_v_ext(k) = RH * p_sat_from_T(Tex(k));
    % ---------- 外界蒸汽偏压对应的饱和温度 ----------
    Tsat_fromP_vext(k) = Tsat_from_p(P_v_ext(k));
end
%% ---------- 时间积分（显式欧拉） ----------
for k = 1:Nt-1
    % 当前值
    T_e = Tex(k);
    p_v_ext = P_v_ext(k);
    p_tot = Ptot(k);
        Psat = p_sat_from_T(Tsurf(k)); % 表面饱和蒸汽压
    Psat_surf(k) = Psat;
        % beta / alpha
    beta_val = beta_base(Tsurf(k), T_e, u_air) * beta_scale;
    alpha_val = alpha_from_beta(beta_val); % W/(m2*K)
        % 通量（正表示从表面失去的能量）
    Qconv(k) = alpha_val * (Tsurf(k) - T_e) * A;
    Qevap(k) = beta_val * (Psat - p_v_ext) * A; % 若 Psat > p_v_ext 则为正（潜热耗散）
    Qrad(k) = epsilon * sigma * (Tsurf(k)^4 - T_e^4) * A;
    Qout = Qconv(k) + Qevap(k) + Qrad(k);
    Qin = 0; % 可改为时间函数或底部热通量
    dTdt = (Qin - Qout) / (m * cp_w);
    Tsurf(k+1) = Tsurf(k) + dTdt * dt;
    % 判定逻辑
    % (A) 局域过热：表面温度 vs 由外部蒸汽偏压对应的饱和温度
    Tsat_pvext = Tsat_fromP_vext(k);
    boil_flag_by_pv(k) = (Tsurf(k) > Tsat_pvext);
    % (B) 真实沸腾（热力学条件）：表面饱和压 >= 外部总压
    boil_flag_by_ptot(k) = (Psat >= p_tot);
end
Psat_surf(end) = p_sat_from_T(Tsurf(end));
Qconv(end)=Qconv(end-1); Qevap(end)=Qevap(end-1); Qrad(end)=Qrad(end-1);
%% ---------- 输出首次满足条件的时刻 ----------
idx_pv = find(boil_flag_by_pv,1,'first');
idx_ptot = find(boil_flag_by_ptot,1,'first');
if isempty(idx_pv)
    fprintf('在模拟时段内未出现局域过热（Tsurf > Tsat(p_v_ext)）。\n');
else
    fprintf('首次出现局域过热（Tsurf > Tsat(p_v_ext)）时间：t = %.2f s (%.3f h)\n', time(idx_pv), time(idx_pv)/3600);
end
if isempty(idx_ptot)
    fprintf('在模拟时段内未出现 p_sat(Tsurf) >= P_total（未满足总压沸腾条件）。\n');
else
    fprintf('首次满足热力学沸腾条件（p_sat(Tsurf) >= P_total）时间：t = %.2f s (%.3f h)\n', time(idx_ptot), time(idx_ptot)/3600);
end
%% ---------- 绘图 ----------
figure('Position',[100 100 1000 700]);
subplot(3,1,1);
plot(time/60, Tsurf-273.15,'b-','LineWidth',1.5); hold on;
plot(time/60, Tex-273.15,'g--','LineWidth',1.5);
plot(time/60, Tsat_fromP_vext-273.15,'r:','LineWidth',1.5);
xlabel('时间 (min)'); ylabel('温度 (°C)');
legend('T_{surf}','T_{ext}','T_{sat}(p_{v,ext})','Location','best');
title('表面温度、外界温度与由外界蒸汽偏压对应的饱和温度');
subplot(3,1,2);
plot(time/60, Ptot/p_atm_ref,'b-','LineWidth',1.5); hold on;
plot(time/60, P_v_ext/p_atm_ref,'r--','LineWidth',1.5);
ylabel('压力 (bar)'); xlabel('时间 (min)');
legend('P_{total} (bar)','p_{v,ext} (bar)','Location','best');
title('外界总压与外界蒸汽偏压');
subplot(3,1,3);
plot(time/60, Qconv,'b-','LineWidth',1.5); hold on;
plot(time/60, Qevap,'r-','LineWidth',1.5);
plot(time/60, Qrad,'g-','LineWidth',1.5);
xlabel('时间 (min)'); ylabel('功率 (W)');
legend('Q_{conv}','Q_{evap}','Q_{rad}','Location','best');
title('各项热通量');
if ~isempty(idx_pv)
    subplot(3,1,1);
    hold on;
    scatter(time(idx_pv)/60, Tsurf(idx_pv)-273.15, 80, 'r', 'filled');
    text(time(idx_pv)/60, Tsurf(idx_pv)-273.15, sprintf(' 过热触发 t=%.1fs',time(idx_pv)));
end
if ~isempty(idx_ptot)
    subplot(3,1,1);
    hold on;
    scatter(time(idx_ptot)/60, Tsurf(idx_ptot)-273.15, 80, 'k', 'filled');
    text(time(idx_ptot)/60, Tsurf(idx_ptot)-273.15, sprintf(' 真沸腾 t=%.1fs',time(idx_ptot)));
end
function TsatK = find_Tsat_from_p_fast(p_Pa, A_Ant, B_Ant, C_Ant)
    % 快速逆求：给定 p (Pa)，返回 Tsat (K)
    % 若 p 非物理解（超高），则钳位
    if p_Pa <= 0
        TsatK = 273.15; return;
    end
    p_mmHg = p_Pa / 133.322368;
    % 使用简单的查表插值（T 0~300C）
    Tc = linspace(-50,300,10000); % C
    pvals = 10.^(A_Ant - B_Ant./(Tc + C_Ant));
    % 若 p_mmHg 超出范围，做边界处理
    if p_mmHg < min(pvals)
        Tc_est = Tc(1);
    elseif p_mmHg > max(pvals)
        Tc_est = Tc(end);
    else
        Tc_est = interp1(pvals, Tc, p_mmHg, 'linear');
    end
    TsatK = Tc_est + 273.15;
end